万灵视筛仪数据接口参数二维码的定义

2018-12-22

- 本文是《万灵视筛仪数据对接协议_v1.2》的补充文档。

- “数据接口参数二维码”是指用于快捷设置万灵视筛仪数据对接接口参数的二维码，该二维码包含用于设置视筛仪“数据对接接口参数设置”界面的值，通过使用视筛仪扫码输入，可免去打字输入的麻烦。

- 二维码内容的格式约定：

- 数据格式：二维码的内容为CSV字符串，是逗号分隔的一条记录，字符编码为UTF-8。

- 字符转义：CSV的分隔符仅支持半角逗号，未支持任何转义（包括单引号和双引号），所以CSV中的字段值不能含有半角逗号。

- 结构定义：二维码字符串包含的字段及顺序如下：

| 序号 | 字段意义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收端地址 | string | 暂未支持域名 |
| 2 | 接收端端口 | int | 留空时，若使用 https 则为 443，否则为80 |
| 3 | 测量结果接口路径 | string |  |
| 4 | 图像接口路径 | string | 接收测量时拍摄的照片（用于报表） |
| 5 | 是否即时上传 | Boolean | 测量完一个人后是否立即上传数据 |
| 6 | 是否上传图像 | Boolean | 是否需要上传图像 |
| 7 | 是否鉴权 | Boolean | 接收端是否对发送方进行鉴权 |
| 8 | 鉴权接口路径 | string |  |
| 9 | 身份信息接口路径 | string | 受测者身份信息的对接接口路径 |
| 10 | 账号名 | string | 发送方身份验证账号 |
| 11 | 密码 | string |  |
| 12 | 账号类别 | string |  |
| 13 | 是否使用 https | Boolean |  |

注：

（1）Boolean类型的值为“True”或“False”（不区分大小写）。

（2）未支持CSV文本中包含引号，所以以上所列string、int、Boolean数据类型，都不可以用引号包起来。

- 二维码内容示例：

192.168.1.104,8080,/data,/image,True,False,False,,,,,,False